UART:全双工，异步，串行通信。双线TX,RX。

两者不同的是一些电气特性的不同。

RS232：全双工，拉低就是开始通信。

RS485：半双工，双线的电平差来确定当前电平信号。抑制共模干扰。

IIC：半双工，同步，串行通信，一主多从。双线SDA,SCL。

SCL时钟线：由主机来决定的时钟频率。

SDA数据线：SCL高时拉低：开始。SCL高时拉高：停止。

选择从设备，发送7位地址位，如果从设备是这个地址位，则和主机开始通信。还有1位是发送/接收的位。

ACK信号：应答信号，每次接收完一个字节，都要有一个ACK信号。

SCL高：读。接收器读SDA信号。SDA信号不可跳变。

SCL低：写。发送器写SDA信号。SDA信号可跳变。

SPI：MOSI,MISO,SCL,CS.多主机多从机。全双工，同步，串行。

MOSI:主机输出，从机接收。

MISO:主机接收，从机输出。

SCL：时钟信号，用于同步。

CS：片选从设备。

IIC相比于SPI低速。

·  I2C开漏 + 上拉

·  ACK是谁发

·  重复起始

·  I2C读寄存器流程

C语言关键字：

Static:静态变量，初始化一次，放在BSS或DATA段里面。3个作用，控制变量生命周期，控制作用域，控制文件可见性。

局部：相比于非静态局部变量（放在栈里面，函数结束被清除），生命周期更长。

全局：只在当前的.C可见。

函数：内部函数，不能被EXTERN.C调用